Проект технического задания

на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

|  | Наименование и вид объекта | «Многофункциональный комплекс обращения с отходами на территории муниципального района Хворостянский Самарской области. II этап. Полигон захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в части разработки проектной документации |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Участок объекта намечаемой деятельности расположен в границах муниципального района Хворостянский Самарской области на расстоянии 1,2 км юго-восточнее с. Хворостянка, кадастровый номер земельного участка КН 63:34:0804008:61, площадью 6.55 га - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
|  | Заказчик и его юридический адрес | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» муниципального района Хворостянский Самарской области 445590, Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, пл. Плясункова, 10 |
|  | Проектная организация и ее юридический адрес/ Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, Главный корпус, |
|  | Цель проведения ОВОС | Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. Учет мнения общественности при реализации проекта рекультивации. Прохождение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную или иную деятельность. |
|  | Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду | Начало – май 2021 г. Завершение – август 2021 г. |
|  | Назначение и основные решения | «Многофункциональный комплекс обращения с отходами на территории муниципального района Хворостянский Самарской области» предназначен для обработки отходов (I этап), а также захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (II этап). Объект намечаемой деятельности является обязательным неотъемлемым элементом МФК и предназначен для захоронения неутилизируемых балластных отходов в том числе после предварительной обработки на сооружениях I этапа (мусоросортировочная станция) Состав сооружений объекта намечаемой деятельности: - участок захоронения отходов IV и V классов опасности - "тело" полигона мощностью до 35 тыс. тонн/год (2 ур. отв.); - участок хранения минерального грунта из расчета месячной потребности (30 дней) технологической изоляции рабочих карт (2 ур. отв.); - локальные очистные сооружения поверхностного стока и фильтрата полигона (2 ур. отв.); - пруд-накопитель/ накопительная емкость поверхностного стока с участка обработки и размещения отходов (2 ур. отв.); - пруд-накопитель/накопительная емкость фильтрата (2 ур. отв.); - площадки пожарных резервуаров (2 ур. отв.); - весовая (2 ур. отв.); - мобильное здание для персонала типа «вагон-дом» (3 уровень ответственности согласно п. 2.9.1 ГОСТ 22853-86) - мобильное (инвентарное) здание с несъемной ходовой частью для персонала типа «вагон-дом» соответствующее ГОСТ 22853- 86 «Здания мобильные инвентарные. Технические условия»; - биотуалет (заводское изделие); - КТПН; - шлагбаум; - наблюдательные скважины. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС | Комплект документации по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) должен быть разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. - ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ. - ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. - Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель"). - Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. |
|  | Перечень исходных данных | Материалы изысканий и исследований в объеме, требуемом для разработки материалов ОВОС. Проектная документация согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. |
|  | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению. |
|  | План проведения консультаций с общественностью | С целью выявления общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, необходимо осуществить информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности в период подготовки и проведения ОВОС. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: - проинформировать заинтересованные стороны процесса ОВОС о настоящем техническом задании на проведение ОВОС, предварительных материалах ОВОС, о месте свободного доступа к настоящему техническому заданию и предварительным материалам ОВОС и фиксации замечаний и предложений в течение не менее 30 календарных дней со дня опубликования информации. Фиксация замечаний и предложений осуществляется путем ведения журнала регистрации посетителей. При наличии обоснованных замечаний и предложений предусмотреть корректировку технического задания и разрабатываемых на его основе материалов по оценке воздействия на окружающую среду; - информирование осуществить путем размещения объявлений в официальных печатных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в сети Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. |
|  | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия решения о допустимости осуществления хозяйственной деятельности. Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: - провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду; - рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий; - разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие материалы: - характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив; - анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); - возможные воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; - оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических последствий); - мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные воздействия, оценку их эффективности и возможности реализации; - предложения по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; - предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов). |