1

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский
Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области. (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального и регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области;

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области.

| № п/п | Наименование вида объекта регионального и муниципального значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональные образовательные организации | количество студентов на 10 тысяч человек | 270 |  |  | транспортная доступность, минуты | На территории муниципального района. |  | 30 |
| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях | посещения в смену на 10 тысяч человек | 181,5 |  |  | пешеходная доступность, метры | В населенных пунктах |  | не устанавливается |
|  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в административном центре, |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах |  | не устанавливается |
|  | Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | количество коек на 10 тысяч человек | 105 |  |  | транспортная доступность, минуты | в административном центре, |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах |  | 30 |
|  | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь | количество автомобилей скорой помощи | для муниципального района |  | 2 на 10 тысяч человек | транспортная доступность на специальном автомобиле, минуты | в административном центре, |  | 10 |
|  |  |  | для иных населенных пунктов |  | 1 на21000 человек |  | для иных населенных пунктов |  | 30 |
| 5 | Офисы врача общей практики. | количество объектов на сельский населенный пункт | с численностью населения менее 1000 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км |  | 1 | транспортная доступность, минуты | для иных населенных пунктов |  | 20 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты | количество объектов на сельский населенный пункт | с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км |  | 1 | транспортная доступность, минуты | 30 |  |  |
|  |  |  | с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км |  | 1 |  |  |  |  |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский | стадионы |  | 1 | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра |  | 10 |
|  |  |  | ледовые дворцы |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ипподромы |  | 1 |  | для иных населенных пунктов |  | не устанавливается |
|  |  |  | универсальные спортивные площадки |  | 15 |  |  |  |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная библиотека | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский | универсальные научные библиотеки |  | 17 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  |  |  | детские библиотеки |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | библиотеки для инвалидов по зрению |  | 1 |  |  |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа муниципального значения (дома (центры) народного творчества | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский. | 17 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
| Объекты в области социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома-интернаты (пансионаты), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 40 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Дома-интернаты (пансионаты) для детей | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 30 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Дома-интернаты для детей-инвалидов | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 20 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Социально-оздоровительные центры | количество мест на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | в сельских населенных пунктах |  | 0,7 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Организации медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписы, дома сестринского ухода и т.п. | количество коек на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | в сельских населенных пунктах |  | 0,5 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | количество мест на 500 детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей | количество объектов на 1 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1* |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество мест на 1 тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1* |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Кризисные центры помощи женщинам | количество объектов на 10тысяч человек | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Центры психолого-педагогической помощи населению | количество объектов на 10 тысяч человек | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |  |
|  | Комплексные центры социального обслуживания населения | количество объектов на 15 тысяч человек | 1* |  |  | транспортная доступность, минуты | в административнм центре |  | 25 |
|  | Центры социальной помощи семье и детям | количество объектов на 1тысяч человек | 1* |  |  | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |
| Объекты в области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские санатории | количество коек на 1 тысяч детей | 7 |  |  | - | не устанавливается |  |  |
| Объекты в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарные депо | количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей на населенный пункт | численность населения, тысяч человек | площадь населенного пункта, тысяч гектар | количество пожарных депо и пожарных автомобилей | транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах | В админирстративном центре– не более 10 в сельских поселениях – не более 20 |  |  |
|  |  |  | до 5 | до 2 | 1 депо на 2 автомобиля |  |  |  |  |

3. Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах*: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах | 500 |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктов | не устанавливается |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотеки муниципального района | количество объектов на муниципальный район | межпоселенческие библиотеки |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | юношеские библиотеки |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | детские библиотеки |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах |  |  |  |  |  | количество читательских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 50 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 10 до 50 | 4-4,5 |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |
|  | Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек |  |  |  |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу населения |  |  | транспортная доступность, минуты | 30 |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек |  |  |  |  |  |  | 1 с филиалом в данном населенном пункте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения |  |  |  |  |  |  | 1 филиал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения |  |  |  |  |  |  | 1 отдел внестационарного обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек |  | количество единиц хранения в тысячах |  |  |  |  | количество читательских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 1 до 2 |  | 6-7,5 |  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 2 до 5 |  | 5-6 |  |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 5 до 10 |  | 4,5-5 |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Административные центры муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1 на 1 тыс. школьников и дошкольников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу детского населения |  |  |  | в сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа муниципального района (районные дома культуры) | количество объектов на муниципальный район | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек |  |  |  |  |  |  | 20 зрительских мест на каждые 100 жителей |  |  | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений | 30 |
|  |  |  | в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек |  |  |  |  |  |  | 150-200 зрительских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в сельских поселениях с числом жителей от 2 тысяч до 5 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в сельских поселениях с числом жителей от 5 тысяч человек и более |  |  |  |  |  |  | 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
|  |  |  | в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек |  |  |  |  |  |  | передвижная форма обслуживания или многофункциональные центры |  |  |  |  |  |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей от 5 тысяч до 10 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | в сельском поселении |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество мест на 1 тысячу человек | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
|  | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в населенных пунктах с числом жителей от 1тысяч человек до 10 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 50 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 100 |
|  |  |  | жилые районы |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  |  | Административные центры |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
|  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | в административных центрах | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 800 |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: |  |  |  |  | кг |  | литры |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |  |  | 190-225 |  | 900-1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - от прочих жилых зданий |  |  |  |  | 300-450 |  | 1100-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  |  |  | 280-300 |  | 1400-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  |  |  | - |  | 2000-35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  |  |  | 5-15 |  | 8-20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства |  |  | Электропотребление |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | Населенные пункты ,, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  | 1700 |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  | 2000 |  |  |  | 5700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  | 2100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами |  |  | 950 |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для зданий с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для объектов обслуживания повседневного пользования |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта |  |  |  | Количество этажей |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 |  | 4-5 |  | 6-9 | 10 и более |  |  |  |
|  |  |  | Жилые здания |  |  |  | 186 |  | 150 |  | 127 | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  |  | 203 |  | 191 |  | 180 | - |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  |  | 284 |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | кладбища урновых захоронений после кремации |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |

4. Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального района Хворостянский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения муниципального района Хворостянский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский

Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1)   Схемы  территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области;

2)   Генеральных планов  сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области;

3)   Документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 1.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:

1) местных градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

2) документов территориального планирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

документации по планировке территории. в случаях:

отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;

противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных муниципальныи нормативами.

4. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 2.

Таблица 1. Области применения расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области, 
для объектов регионального значения

Принятые сокращения:

СТП м.р– Схема территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Хворостянский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| № п/п | Наименование расчетного показателя | Единицы измерения расчетного показателя | СТП м.р | ГП С.п | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности профессиональными образовательными организациями | количество студентов на 10 тысяч человек | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности профессиональных образовательных организаций | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в амбулаторных условиях | посещения в смену на 10 тысяч человек | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организации, оказывающих услуги в амбулаторных условиях | пешеходная доступность, метры | + | + | - |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | количество коек на 10 тысяч человек | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь | количество автомобилей скорой помощи | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь | транспортная доступность на специальном автомобиле, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами | количество объектов на сельский населенный пункт | + | + | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности фельдшерско-акушерских пунктов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными библиотеками | количество объектов на территорию Самарской области | + | – | - |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа районного значения (домами (центрами) народного творчества | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными музеями | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
| В области социального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами) для детей | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-оздоровительными центрами | количество местна2тысяч лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписами, домами сестринского ухода и т.п. | количество коек на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних | количество мест на 20 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | количество объектов на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество мест на 1 тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами психолого-педагогической помощи населению | количество объектов на 50 тысяч человек | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания населения | количество объектов на 20 тысяч человек | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности комплексных центров социального обслуживания населения | транспортная доступность, минуты | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социальными приютами для детей | количество объектов на 30 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям | количество объектов на 25 тысяч человек | + | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности гериатрическими кабинетами | посещения в смену на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
| В области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими санаториями | количество коек на 10 тысяч детей | + | – | - |
| В области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности пожарными депо | количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей на населенный пункт | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности пожарных депо | транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах | + | + | - |

Таблица 2. Области применения предельных значений расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области, 
для объектов местного значения

Принятые сокращения:

МНГП м.р. – местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных районов Самарской области

МНГП с.п. – местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области

СТП м.р. – схема территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП м.р – генеральный план муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Хворостянский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| № п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МНГП м.р. | МНГП с.п | СТП м.р | Г.П с.п | ДПД |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + | + | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | + | - | - | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | + | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + | + | + | - |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа муниципального района (районными домами культуры) | количество объектов на муниципальный район | + | - | - | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями | количество объектов на муниципальное образование | + | - | - | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности выставочных залов, картинных галерей | транспортная доступность, минуты | + | - | - | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | количество мест на 1 тысячу человек | + | - | – | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов | транспортная доступность, минуты | + | - | – | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | + | - | – | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | + | + | – | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | - | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | - | - | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | - | - | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | транспортная доступность, минуты | + | - | - | – | - |