Приложение

к решению Собрания представителей

муниципального района Хворостянский

Самарской области

от «27___» августа__ 2021     г. № 67/13

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский
Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области. (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района Хворостянский и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области;

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района Хворостянский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах*: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах | 500 |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | Для административного центра | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктов | не устанавливается |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотеки муниципального района | количество объектов на муниципальный район | межпоселенческие библиотеки |  |  |  | 1 | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | юношеские библиотеки |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | детские библиотеки |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу населения | транспортная доступность, минуты | 30 |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек |  |  |  | 1 с филиалом в данном населенном пункте |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения |  |  |  | 1 филиал |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения |  |  |  | 1 отдел внестационарного обслуживания |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах |  |  | количество читательских мест |  |  |  |
|  |  |  | свыше 1 до 2 | 6-7,5 |  |  | 5-6 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 2 до 5 | 5-6 |  |  | 4-5 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 5 до 10 | 4,5-5 |  |  | 3-4 |  |  |  |
|  |  |  | Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысяч человек |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу детского населения |  | в сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  | не устанавливается |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа муниципального района (районные дома культуры) | количество объектов на муниципальный район | 1 |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей от 10 тысяч до 20 тысяч человек |  |  |  | 2 | - | не устанавливается |  |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  | 1 | - | не устанавливается |  |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество объектов на 1 тысячу человек | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  | 6 | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Парки культуры и отдыха | количество объектов на район | в населенных пунктах с числом жителей от 1тысяч человек до 10 тысяч человек |  |  |  | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 |  |  |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | в административных центрах | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 800 |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: |  |  | кг | литры | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  | 190-225 | 900-1000 |  |  |  |
|  |  |  | - от прочих жилых зданий |  |  | 300-450 | 1100-1500 |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  | 280-300 | 1400-1500 |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  | - | 2000-35000 |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  | 5-15 | 8-20 |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства |  | Электропотребление |  | Использование максимума электрической нагрузки | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | Населенные пункты ,, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  | 1700 |  | 5200 |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  | 2000 |  | 5700 |  |  |  |
|  |  |  | Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  | 2100 |  | 5300 |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  | 2400 |  | 5800 |  |  |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  | 4100 |  |  |  |
|  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 2400 |  | 5800 |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбища межпоселенческие | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения |  |  |  | 0,24 | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | кладбища урновых захоронений после кремации |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |

3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов

3,1 Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района Хворостянский Самарской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

3,1 Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района Хворостянский Самарской области.

Муниципальный район Хворостянский (далее Хворостянский район), основанный в 1935 году, расположен в юго-западной части Самарской области, в 130 км от областного центра - города Самара. Хворостянский район на севере граничит с Безенчукским, на северо-западе – с Приволжским районами нашей области, на востоке – с Красноармейским и Пестравским районами, на юге и юго-западе - с Саратовской областью.

Административным центром муниципального района Хворостянский является село Хворостянка.

Общая площадь территории района составляет 185574 га. Численность постоянного населения Хворостянского района на 01.01.2021года составила 15890 человек, которые проживают в 27 населенных пунктах.

В соответствии с Законом Самарской области № 37-ГД от 25.02.2005г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Хворостянский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» на территории муниципального района Хворостянский расположены: 11 сельских поселений и 27 сельских населенных пункта:

сельское поселение Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Абашево, село Орловка, деревню Толстовка, с административным центром в селе Абашево. Численность населения на 01.01.2021г. составила 745 человек

сельское поселение Владимировка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Владимировка, деревню Гремячка, село Дубровка, с административным центром в селе Владимировка; Численность населения на 01.01.2021г. составила 877 человек

сельское поселение Липовка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Кордон, село Липовка, село Новая Гремячка, с административным центром в селе Липовка; Численность населения на 01.01.2021г. составила 467 человек

сельское поселение Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее поселок Масленниково, поселок Приовражный, поселок Тополек, с административным центром в поселке Масленниково.; Численность населения на 01.01.2021г составила 1917 человек

сельское поселение Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Елань, село Михайло-Лебяжье, село Новокуровка, железнодорожную станцию Чагра, с административным центром в селе Новокуровка. Численность населения на 01.01.2021г. составила 2241 человек

сельское поселение Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее деревню Михайловка, село Новотулка, с административным центром в селе Новотулка. Численность населения на 01.01.2021г. составила 1039 человек

сельское поселение Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее поселок Березовая Роща, поселок Прогресс, с административным центром в поселке Прогресс. Численность населения на 01.01.2021г. составила 1355 человек

сельское поселение Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее поселок Иерусалимский, село Романовка, с административным центром в селе Романовка. Численность населения на 01.01.2021г. составила 828 человек

сельское поселение Соловьево муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее поселок Высотино, поселок Соловьево, с административным центром в поселке Соловьево. Численность населения на 01.01.2021г. составила 352 человек

сельское поселение Студенцы муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Студенцы, с административным центром в селе Студенцы. Численность населения на 01.01.2021г. Численность населения на 01.01.2021г. составила 799 человек

сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области, включающее село Хворостянка, село Чувичи, с административным центром в селе Хворостянка. Численность населения на 01.01.2021г. составила 5270 человек

В Хворостянском районе выделяются следующие крупные сельские населенные пункты с населением свыше 1000 человек: село Хворостянка, посёлок. Масленниково, поселок Прогресс, село Новотулка.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное.

Производственная инфраструктура м.р. Хворостянский представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);

- объектами коммунальной структуры (свалки, скотомогильники).

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает развитие  малого предпринимательства, что является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест..

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального района Хворостянский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения муниципального района Хворостянский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский

Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1)   Схемы  территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области;

2)   Генеральных планов  сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области;

3)   Документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 1.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:

1) местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

2) документов территориального планирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

3) документации по планировке территории. в случаях:

отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;

противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных муниципальными нормативами.

4. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 2.

Таблица 1. Области применения расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области,

Принятые сокращения:

СТП м.р– Схема территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Хворостянский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| № п/п |  | Наименование расчетного показателя |  | Единицы измерения расчетного показателя | СТП м.р | ГП С.п | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями |  | количество учащихся на 1 тысячу человек |  | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций |  | Пешеходная доступност в м. транспортная доступность, минуты |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями |  | количество местна 1 тысячу человек |  | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций |  | Пешеходная доступност в м. |  | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей |  | количество местна 1 тысячу человек |  | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей |  | транспортная доступность, минуты |  | + | + | - |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района Хворостянский Самарской области |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | - |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района Хворостянский Самарской области |  | транспортная доступность, минуты |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами. |  | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | – | – |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности Физкультурно-спортивных залов |  | транспортная доступность, минуты |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности Плавательными бассейнами |  | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | + | + | – |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности Плавательных бассейнов |  | транспортная доступность, минуты | + | + | – |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями |  | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + | – |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности Плоскостных физкультурно-спортивных сооружений |  | транспортная доступность, минуты | + | + | – |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности муниципальными библиотеками |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | - |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности муниципальных библиотек |  | транспортная доступность, минуты | + | – | – |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа районного значения (домами (центрами) народного творчества |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | - |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | – |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными музеями |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | – |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами |  | количество объектов на 1 тысячу человек | + | – | – |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха |  | количество объектов на муниципальный район | + | – | – |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха |  | транспортная доступность, минуты | + | – | – |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг |  | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | – | – |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | транспортная доступность, минуты | + | – | – |